本文内容

本文主要介绍miniLZO的具体使用方法和在PNS630平台上的性能测试结果，还有根据实际使用中的例子来说明数据网络传输过程中使用压缩所带来的性能的提升。

LZO/miniLZO介绍

LZO是一个开源的无损压缩C语言库，其优点是压缩和解压缩比较迅速占用内存小等特点（网络传输希望的是压缩和解压缩速度比较快，压缩率不用很高），其提供了比较全的LZO库和一个精简版的miniLZO库。

MiniLZO的使用方法（以testmini.c）

可参考 与本文同一目录的《无损压缩算法专题——miniLZO_网络_qq_34254642的博客-CSDN博客》

文件内容有 lzoconf.h  lzodefs.h  minilzo.c  minilzo.h   共计四个文件。

testmini.c 是一个例程。

- 首先包含 "minizo.h"

- 计算压缩后的内存的最大长度

我们要将长度为'in'的'in'处的数据块压缩为”out”的内存块。因为输入的内存块可能是不可压缩的，所以在输入的内存块不可压缩的时候我们必须提供更多的输出空间。可以编写为一个内联函数计算最大的解压输出的内存大小。

#define IN_LEN      (128*1024ul)

#define OUT_LEN     (IN_LEN + IN_LEN / 16 + 64 + 3)

static unsigned char __LZO_MMODEL in  [ IN_LEN ];

static unsigned char __LZO_MMODEL out [ OUT_LEN ];

- 获取版本信息

lzo_version_string(), lzo_version_date()

- 压缩文件从in到out使用LZO1X-1

r = lzo1x_1_compress(in,in_len,out,&out_len,wrkmem);

wrkmem为工作区，需要对其分配空间大小

- 解压缩

new_len = in_len;

r = lzo1x_decompress(out,out_len,in,&new_len,NULL);

lzo1x_decompress和lzo1x_decompress_safe函数进行数据的解压缩操作。其中lzo1x_decompress_safe会对数据进行有效性检查，前者不会。

中的第四个参数，即“解压缩后的”长度，虽然是一个指针型（要返回的内容），但却是需要输入“压缩前的长度值“，这一点一定注意！

实际例子

测试数据

PNS630平台网络和文件系统写入速率

| 测试方法 | 网络传输的速率（MB/s） | 文件写入的速率(MB/s) |
| --- | --- | --- |
| 使用socket发送和write写入文件 | 39.0 | 5.5 |
| 使用dd命令和scp文件传输指令 | 5.9 | 9.8 |
| 使用iperf3 测试UDP | 293/8 = 36.6 |  |

PNS630平台Zlib 和 miniLZO的性能对比

| 压缩内容 | 压缩大小 | 压缩时间 | 压缩比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4002 4001 ZLIB | 10MB | 3.8s | 6.3 |
| 4001 ZLIB | 10MB | 3.38s | 7.8 |
| 4002 4001 MINILZO | 10MB | 0.205s | 4.2 |
| 4001 miniLZO | 10MB | 0.23s | 3.7 |

一些公式总结

网速a Mb/s , 压缩速度 b Mb/s, 压缩率k(文件压缩后的大小与压缩前的大小之比) ，缓存大小m Mb

压缩时间

t1 = mb

压缩之后的传输时间

t2= kma

不压缩传输时间

t3= ma

t1 + t2 < t3 压缩才有意义

- 假设a = 5, b =40 , k=1/4

t1 = m/40; t2 = m/20; t3 = m/5;

t1 + t2 = 3m/40; t3 = 8m/40;

- 假设a = 5, b =40 , k=1/3.5

t1 = m/40; t2 = m/17.5; t3 = m/5;

t1 + t2 ≈ 0.08214m; t3 = 0.2m;

- 一般的。 使得t1 + t2 < t3 ，a、b、k之间的关系为

1b+ ka< 1a

因为0< k< 1 , 则可得

1b<(1- k)1a

即是

a<1-kb